河南师范大学阳光生活会培训餐厅下水管道改造项目报价清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合 价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除6cm沥青混凝土路面 2.拆除20cm石子灰基层 3.拆除产生垃圾运至校外规定位置 | m2 | 15 |  |  |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:1m以内 | m3 | 12 |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实回填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:依据现场情况考虑 | m3 | 8.1 |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:60mm厚C15混凝土垫层 2.材质及规格:HDPE200 SN8 | m | 30 |  |  |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm | m2 | 15 |  |  |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2.厚度:6cm | m2 | 15 |  |  |
| 7 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.污水处理井（内径2*2m，含垫层全高1.46m） 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层10cm厚，每边外扩10cm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:外侧240mm厚MU15烧结实心砖，内隔墙为180mm厚MU15烧结实心砖 4.勾缝、抹面要求:内侧M10水泥砂浆抹灰及勾缝 5.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 6.盖板材质、规格:预制C30混凝土盖板15cm厚，2.48*2.48m（长*宽），双层双向HRB400E级钢筋直径12，间距100mm布置 7.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型五防球墨铸铁井盖 8.封堵井内的原有管道口 9.备注:隔墙上留设300*300mm的过滤口，安装400*400mm格栅网，洞口外侧安装一个不锈钢框槽用于放格栅网，并在格栅网上焊接一根不锈钢管（外径22.2mm壁厚0.6mm）及把手，均为304系列不锈钢 10.含模板制作、安装、拆除、盖板安装，完成此污水处理井的全部工程内容 | 座 | 1 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工要求：1.工程预算价17300元，超过预算价为无效报价； 2.施工期13天； 3.质保期1年； 4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等； 5.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。 |  |  |  |  |  |  |  |