工程要求

东西校区之间铺设弱电穿管及铺设光纤工程是一项综合工程，工期要求2014年4月3日前完成，工程主要内容及要求为：

1、东校区餐厅北弱电井至西校区中心草坪景亭西北角长约260米地下穿管，下穿管为直径60mm的ＰＥ管，卫河底及西区浴池楼下穿管必须在地面10米以下。

2、西校区中心草坪景亭西北角至琢玉楼保卫处门口（路东）长约150米地下穿管，下穿管为直径60mm的ＰＥ管。

3、东区1个，西区2个深1米，直径1米的弱电井，井盖为铁质。

4、东校区弱电井至网络中心北电源室两根96芯单模室外铠装光纤总长约为1000米，光纤品牌为：烽火、长飞、通鼎、亨通、中天五大品牌之一。

5、光纤及宣传部广播线缆穿管铺设工程。

6、东区弱电井及网络中心北电源室两处两根96芯光纤熔接，熔接芯数为384芯，熔接处必须使用防水光纤包。

7、部分短距离挖沟埋管60mmＰＶＣ管及地面恢复工程。

8、部分空架旧光纤拆除工程。

售后要求：要求工期总体质保期最少半年，半年内出现的线缆连接、管网损坏等质量问题由施工方负责。

商业要求：

1、投标单位根据统一的报价格式进行统一报价，报价（含开票）做为评标依据。

2、在满足招标方全部要求的情况下，以最低价中标。

3、中标方宣布后如不能完成全部施工，视为违约，10000元不予返还。

4、施工监理由网络中心负责，对于中间施工材料进场、施工过程全程监督，施工结束，中标方提交书面验收申请，由招标小组验收合格后予以结账。

5、本工程不再增加额外工程量，不再增加预算。

6、报价格式在考察现场统一，投标人应对施工采用的材料按照附件2中的材料明细表进行材料报价，要求全部按要求如实填写。

7、投标人在制作投标书时严格按招标文件要求制作，报价格式、材料报价单出现缺项漏项时，视为不符合招标要求，作放弃处理。

８、最终工程款额以审计为准。