河南师范大学东苑餐厅吊顶更换、维修项目相关要求

河南师范大学拟对东校区东苑餐厅操作间进行天花板吊顶装修，热诚欢迎符合条件的公司、企业参与投标。

一、资质要求：

1、投标方具备建筑装修装饰工程专业承包企业贰级以上资质，企业注册资本金500万元以上。

2、项目经理具有4年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历并有相关专业中级以上职称；

3、提供建筑企业资质证书工商营业执照副本，提供安全生产许可证。

所有资质年检且有效，报名时带原件，留复印件，开标时带原件，不带原件按废标处理。

二、项目内容及标准：

1、操作间吊顶拆除、更换：共计：（1202.68平方）；灯具（106）个双管灯管更换新的（T5型节能单管灯管18瓦）。

一楼操作间改造房间：

（1）卖饭间：宽5.2米*长26.4米=137.28平方。

8个双管灯、7个紫外线灯，通风口2个（300mm*300mm）、消防感应器  8个。

（2）大伙操作间：宽9.3米*长15米=139.5平方。

18个双管灯、大通风口2个（2米*1米）

（3）煎炸间：宽3.8米*长7.5米=28.5平方。

2个双管灯、1个紫外线灯，大通风口2个（800mm*600mm）。

（4）蒸煮间：宽6.7米*长7.5米=50.25平方。

5个双管灯、大通风口2个（1米*50mm1个）（90mm*50mm1个）。

（5）麻辣烫操作间：3.8m*4.75m+3.8m*1.65m=24.32平方

3个双管灯、200*200通风口2个

（6）切配间：3.8m*15.15m=57.57平方

6个双管灯、2个紫外线灯，400*400通风口1个

（7）洗菜间；4.1m*15.15m=62.12平方

6个双管灯、2个紫外线灯，400*400通风口1个

（8）走廊：南北30m*1.78m=53.4平方，东西15.3m*1.3m=19.89平方

后门厅9.77m*4.8m=46.9平方，400吸顶灯6个，8个双管灯

二楼操作间改造房间：

（1）大伙操作间：宽9.3米*长15米=139.5平方。

15个双管灯、3个紫外线灯，大通风口2个（2米*1米）。

（2）蒸煮间：宽6.7米*长7.5米=50.25平方。

6个双管灯、大通风口2个（1米*50mm1个）（90mm*50mm1个）。

（3）煎炸间：宽3.8米*长7.5米=28.5平方。

2个双管灯、1个紫外线灯，大通风口2个（800mm*600mm）.

（4）毛菜间：宽4.15米*长4.6米=19.09平方。

1个双管灯。

（5）回民餐点：宽.3.7米*长4.9米=18.13平方。

3个双管灯、通风口1个（300mm*300mm）

（6）走廊：南北30m*1.78m=53.4平方，东西8.1m*1.3m=10.53平方

后门厅9.77m*4.8m=46.9平方，400吸顶灯6个，4个双管灯

三楼操作间改造房间：

（1）回民餐厅：
     切配间：3.7m*4.9m+3.7m*2.45=27.2平方     1个紫外线灯，2个双管灯；

主厨间： 5m*10m=50平方，4个双管灯，紫外线灯1个，监控探头1个。

（2）培训餐厅：
     宽5.95米*长7.35米=43.73平方，6个双管灯，1个紫外线灯， 大通风口2个（800mm*600mm）。

（3）卖房口：
     16.8m*4.25m=71.4平方，5个双管灯，5个紫外线灯

3.8m*4.75m+3.8m*1.65m=24.32平方，3个双管灯、200*200通风口2个

技术要求：

东苑餐厅一、二、三层操作间天花板吊顶更换、维修（1202.68平方），拆除天棚吊顶、金属龙骨铝合金面板，天棚面层、铝合金方板、嵌入式施工。

铝扣板吊顶材料要求：

1、铝扣板面层规格600*600mm。

2、 铝扣板厚度0.8MM以上；铝质。

3、38轻钢龙骨厚度1.0MM以上；

4、 三角大龙骨厚度0.8MM以上；

5、Ф8全丝吊杆，双向中距900-1200mm

6、 铝边角厚度0.5MM以上。

2、天花板、墙面粉刷（立邦漆）。

一楼餐厅门外天花板、墙面粉刷（197.3平方）。

一楼餐厅门外墙粉刷（154平方）（最大高度11m，最低高度4.4m）

一楼餐厅后门墙面粉刷（5平方）。

二楼餐厅东南门天花板粉刷（40.12平方）。

三楼餐厅东南门天花板粉刷（40.12平方）。

合计：282.54平方。

技术要求：铲掉旧墙皮，批灰、打磨、推立邦漆。

1. 铲掉旧墙皮，打磨清理原墙面基底,东方雨虹牌界面剂挂底；

2.墙面有裂缝处切开八字口由嵌缝石膏填实后做绷带处理，石膏板吊顶缝隙处理必须布绷带粘结处理；

3.批刮三遍胖子腻子干透后带高光灯泡打磨平整；

4.刷华润牌或多乐士牌乳胶漆，配套底漆一边 面漆两遍。

要求:

1.墙面基础必须平整光滑；

2.涂刷一遍后,如墙体有不标准处,用此涂料调腻子刮平,干燥后,砂磨平整；

3.调水率按标准操作,涂料层不允许过薄, 光洁度均匀。

3、二楼餐厅卖饭口塑料扣板改造：

卖饭口：4.85m*3.1m+3.78m*27m+2.5m*1.2m+2m*4.7m+0.19*23m

=133.86平方  2个灯，7个紫外线灯，400通风口3个，500检查口2个

塑料扣板（3000mm*20mm*10mm厚）（见样品）

技术要求：

1.墙面铲除平整，清理干净；

2.九厘板或木龙骨打底；

3.厚10MM钢化PVC扣板平铺；

4.强化收边条收边

4、花岗岩柱子施工做法:

- 材料采用大白花花岗岩含柱脚。

- 花岗岩柱直径950mm,高度3700mm，共4个柱子。

- 花岗岩，三块拼成圆：圆弧板材抛光面石材两端厚度不小于30mm，中间厚度不小于40mm；板材颜色均匀一致。

- 无色差石材幕墙采用干挂系统，龙骨为角钢L50X5镀锌钢型材，干挂件及螺栓采用规范要求的干挂件及螺栓。角钢L50X5竖向间距按照国家规范施工，与柱连接用化学螺栓M12X120的化学膨胀螺栓连接。采用50mm不锈钢石材幕墙专用挂件按照国家规范要求施工。

5、水平连接60*4镀锌扁铁高度按照国家规范要求施工（或按石材模数）。

5、一楼餐厅门外台阶雨水管改造：

断青石板台阶1㎡，断、挖路面2㎡，接管道3m， 恢复路面2㎡，恢复台阶1㎡

技术要求：

1.水管按原有管径尺寸和标准安装，无漏水，无松动。

2.恢复后地面平整，无磕绊点，牢固结实

6、以上拆除设施按招标方要求放置指定位置。

三、标准要求：

1、轻钢骨架和罩面板的材质。品种（星牌、龙牌）、式样、规格应符合设计要求。

2、 轻钢骨架安装，吊杆、主、次龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动。

3、 罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷；安装必须牢固。

4、达到现行国家验收规范合格标准。

5、 轻钢骨架整面应顺直，无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

6、 罩面板表面手整、洁净，颜色一致；无污染、反锈等缺陷。

7、 罩面板接缝形式应符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致，平直、整齐，接缝应严密。

四、现场勘查：2014年7月3日统一组织到东校区东苑餐厅现场勘查。

五、工期要求：所有施工于2014年8月15日前完工交付。

六、售后服务：

１、施工类质保期最少三年，三年内出现质量问题，施工方无条件进行免费维修；质保期外，施工方应承诺只收材料费免费维修（承诺到三年）。

2、提供售后服务电话、联系人，施工方应承诺接到报修后2小时内到达现场，一般问题在4个小时内解决问题。

七、预算及材料报价

1、投标预算表参照样式：

| 项目名称 | 单价 | 数量 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 如铝板（参考） |  |  |  |
| 如龙骨（参考） |  |  |  |
| 如人工费等（参考） |  |  |  |
| 如税费等（参考） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

本项工程投标方应制作详细的预算，提供总报价，区分大小写，大小写不一不致时以大写为准，总报价含人工费、税票费、材料费、运费等一切费用。

2、参照材料明细表：

| 材料名称 | 品牌 | 生产厂家 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 附图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位应将所使用的材料详细填写，安装配件还有：轻钢吊件、拉爆、螺丝及螺帽，实际施工中出现的零星配件，投标人在制作标书及预算时自行增加，因没有考虑到材料及施工因素，所发生的费用，由中标方承担。

3、投标人制作详细的施工方案。

4、投标人应提供项目经理资质和施工人员的配备情况，提供人员配备的身份证复印件。

八、标书制作要求：

按照投标函、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、工程设计与施工资质证书（贰级以上，含贰级）、法人身份证复印件、该项目经理中级以上职称证书、投标授权书或委托书（要求被委托人为该项目经理，为他人视为无效）、委托人身份证复印件、反商业贿赂承诺书、产品质量承诺书、预算表、材料明细表、施工方案、施工人员配置表及身份证复印件、售后服务计划及售后服务承诺，业绩合同复印件。以上文件均需加盖单位公章。

九、其他要求：

1、本项目实行全程监管制，餐饮服务中心派出专人监督材料进场与施工。

2、项目经理实行每天签到制（进场离场签字），每天最少在施工现场不少于4小时，否则招标方不予以支付款额。

3、最终款额以审计为准。

4、开标时投标人提供所有工程所使用的材料样品。

5、本项目施工过程中项目不再变更，采取整体打包方式，确需要增加或变更的，招标方另行招标。

十、评标办法：

（一）初审

1、分三个内容，初审中不符合下表中任一项要求者视为废标处理。

| 形式评审标准 | 投标单位名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标函、委托书签字盖章 | 有法定代表人授权并签字、加盖单位公章；项目经理为被委托人 |
|  | 投标文件格式 | 符合第九条“标书制作要求”的顺序要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资格评审标准 | 营业执照（验原件为准） | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证（验原件为准） | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 工程设计与施工资质证书资质等级 | 工程设计与施工资质证书（贰级以上） |
|  | 该项目经理资质证书 | 具备有效的且服务于本公司的中级以上证书 |
| 响应性评审标准 | 工期 | 响应招标文件要求 |
|  | 工程质量及质保期 | 响应招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 响应招标文件要求 |
|  | 投标保证金 | 已经递交 |
|  | 标价工作量清单 | 按实际工程量计算 |

3、开标时不带原件者视为按废标处理。

（二）评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1、评审标准

| 分值构成 (总分100分) |  | 资质14分 投标报价：60分 施工组织设计：14分 投标质量、工期及承诺：4分 报价及材料明细表详细分值8分 |
| --- | --- | --- |
| 1.资质分值14分 | 资质等级（以验原件为准） | 2分。贰级以上含贰级2分 |
|  | 税务登记证、组织机构代码证（以验原件为准） | 2分。有税务登记证得1分，没有0分；有组织机构代码证得1分，没有0分。 |
|  | 法人身份证、委托人身份证（以验原件为准） | 2分。有法人身份证得1分，没有0分；法人为投标人的，得2分，有委托人身份证得1分，没有0分，满2分止。 |
|  | 反商业贿赂承诺书 | 1分。有且响应招标文件要求得1分，没有或不响应得0分。 |
|  | 产品质量承诺书 | 1分。有得1分，没有得0分。 |
|  | 公司工程业绩（范围为2011年-2014年5月30日止签订的有效合同视为有效，验原件，非原件不得分） | 6分。每提供一份有效的公司合同（金额不限）得1.5分，最高6分。 |
| 2.投标报价分值60分 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价：评标基准价=所有实质性响应招标文件要求的投标人报价（去掉一个最高价和一个最低价后）的算术平均值 |
|  | 投标报价评分标准 | 投标报价与评标基准价相等时得45分； 投标报价高于评标基准价时，每高1%在45分基础上扣2分，扣完为止； 投标报价低于评标基准价时，每低基准价的1%在45分基础上加2分，最多加15分；投标报价低于评标基准价90%时（不含90%）,按每再低基准价的1%在得分的基础上再扣2分，扣完为止； 以上的百分比，小数点后第一位四舍五入影响小数点前面数值。如百分比为5.2%时，视为5%，百分比为5.6%时，视为6%，如出现两个投标方最终得分一致时，此处比例按小数点后两位影响第一位计算。如5.21%，视为5.2%，5.26%，视为5.3%。。 |
| 3.施工组织设计评分分值12分 | 施工方案与技术措施 | 4分。有施工方案得2分；有技术措施得2分，没有0分。 |
|  | 质量管理措施 | 2分。有得2分，没有0分。 |
|  | 安全措施 | 2分。有得2分，没有0分。 |
|  | 工程进度计划与措施 | 1分。有得1分，没有0分。 |
|  | 资源配备计划（设备等） | 1分。有得1分，没有0分。 |
|  | 施工人员配置方案及身份证复印件 | 2分。有施工人员配置方案得1分，没有0分，有施工人员身份证复印件得1分，没有0分。 |
| 4.工期、质量要求及承诺分值4分 | 工期要求 | 1分。明确响应招标文件工期要求得1分，否则无效标 |
|  | 质量要求 | 1分。明确响应招标文件质量要求得1分，否则无效标 |
|  | 售后承诺 | 1分。明确响应招标文件要求得1分，否则无效标 |
|  | 售后服务计划 | 1分。有得1分，没有0分。 |
| 5.报价及材料明细表详细分值10分 | 报价表 | 7分，有缺项时，招标方视投标方总报价完全响应招标文件质量、技术要求情况下整体打包后的报价，所缺漏的费用投标方自行承担，每漏项一项且费用参考其他投标方平均报价在500元以上者扣1分，否则不扣分，扣完为止。 |
|  | 材料明细表 | 3分，投标方应详细填写，每缺漏一格者（如一个部件图片、品牌），扣1分，扣完为止。没有扣分情况下得3分。投标方投报材料数目不符合时，视为投标方响应招标文件要求，多出费用由投标方承担，不扣分。 |

(三)评标说明

1、评标过程中不再进行澄清、更正和说明。

2、评标过程中对于解决不了的问题，评委会提出两个以上办法，由评委会举手表决，解决办法中表决人数较多的视为最终解决办法。