河南师范大学餐厅改造项目相关要求

河南师范大学拟对餐厅进行必要的改造，后勤管理处本着公开、公平、公正和诚实信用的原则对餐厅改造项目进行公开招标，欢迎有资质及施工能力的装修、工程施工公司、企业参加。

一、资质要求

1、投标方具备建筑装修装饰工程专业承包企业营业执照（营业执照经营范围须注明装修或装饰或房屋维修或水电维修）。

2、提供工商营业执照副本，提供安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证。提供法人身份证、委托人身份证、委托书。

所有资质年检且有效，报名时验原件，留复印件，开标时验原件。

三、投标文件组成

1、投标单位资格中要求的证件。

2、报价表

3、产品说明书及有关技术资料，企业简介。

4、投标文件一份正本，三份副本。

四、项目内容及要求

1、项目内容：

学苑餐厅一楼东、西厅上下水

| 上下水 | 数量 | 单位 | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- |
| 75管 | 252 | m | 国标镀锌管；管件、阀门建支牌档次以上 |
| 50管 | 166 | m | 国标镀锌管；管件、阀门建支牌档次以上 |
| 25管 | 82 | m | 国标镀锌管；管件、阀门建支牌档次以上 |
| 110下水管 | 330 | m | 联塑牌档次以上 |
| 拆暖气管道 | 156 | m | 墙壁恢复原状 |
| 合计 |  |  |  |

学苑餐厅一楼东、西厅备餐间、东苑餐厅一楼备餐间不锈钢感应洗手池

| 单位 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学苑一楼东厅备餐间 | 1 | 个 | 感应器：九牧、东姿、惠达等品牌 不锈钢洗手池：惠达牌档次以上 其他要求：水电安装到位，安全、感应灵敏、美观耐用 |
| 学苑一楼东厅备餐间 | 1 | 个 |  |
| 东苑一楼东厅备餐间 | 1 | 个 |  |

学府电路

| 电 | 数量 | 单位 | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50²铜线 | 157 | m | 光明、前卫、郑州三厂 |
| 35²铜线 | 385 | m | 光明、前卫、郑州三厂 |
| 16²铜线 | 36 | m | 光明、前卫、郑州三厂 |
| 150桥架 | 74 | m | 1.0厚 |
| 40镀锌管 | 24 | m | 穿线管 |
| 总配电箱 | 1 | 个 | 正泰、德力西、西门子 |
| 配电箱 | 8 | 个 | 正泰、德力西、西门子 |
| 400A断路器 | 1 | 个 | 正泰、德力西、西门子、 |
| 225A断路器 | 2 | 个 | 正泰、德力西、西门子 |
| 150A断路器 | 8 | 个 | 正泰、德力西、西门子 |
| 100A断路器 | 2 | 个 | 正泰、德力西、西门子 |
| 3P40A空开 | 28 | 个 | 正泰、德力西、西门子 |
| 3P30A空开 | 16 | 个 | 正泰、德力西、西门子 |
| 2P30A空开 | 8 | 个 | 正泰、德力西、西门子 |
| 合计 |  |  |  |

学府一楼操作间水磨石地面

| 土建 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆地面 | 66.3 | ㎡ |  |
| 拆小房、台 | 18 | ㎡ | 24厚 |
| 拆除垫层 | 66.3 | ㎡ |  |
| 打垫层 | 66.3 | ㎡ | 厚度12cm |
| 地面斜坡 | 66.3 | ㎡ | 内外高差5cm |
| 水磨石地面 | 66.3 | ㎡ |  |
| 合计 |  |  |  |

学苑餐厅二楼上、下水

| 上下水 | 数量 | 单位 | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- |
| 75管 | 10 | m | 国标镀锌管；管件、阀门建支牌档次以上 |
| 50管 | 30 | m | 国标镀锌管；管件、阀门建支牌档次以上 |
| 25管 | 10 | m | 国标镀锌管；管件、阀门建支牌档次以上 |
| 110下水管 | 10 | m | 联塑牌档次以上 |
| 合计 |  |  |  |

2、所有材料以上述表格中标注的材料为准，不明确的材料，由餐饮中心提供必要的材料样品。

3、所有工程满足国家要求、符合行业规范。要求做到（1）安装牢固，安全，美观。(2)做工精细。(3）经久耐用。（4）满足使用方要求。

4、售后服务要求：维修及时，在接到报修电话后半小时内到达现场。

5、质保期：自验收合格之日起算一年以上。

五、供货时间： 2014年8月15日工程交付。

六、验收及付款方式

安装完毕，由使用方及有关部门联合验收，现场进行测量，全部工程以实际发生数为准，最终款额以审计为准。不支付预付款，待安装、调试、验收合格经审计后支付全款的95%，剩余5%做为质保金一年后无质量问题一次性支付。

七、货物报价

根据市场行情及本单位实际情况合理报价, 报价费均含税费、运输、现场安装及调试、人工费用、垃圾清运费等，中标方开具有效发票。

八、投标保证金

1、投标保证金为现金壹万元（10000元），确定中标方后，未中标单位的投标保证金无息退还。中标单位投标保证金自动转为履约保证金。

2、以下情况投标保证金不予退还：

①中途退出或未按时递交投标文件（提请注意：务必准时递交投标文件）。

②中标厂家领取中标通知书后未在规定时间内签定合同。

九、报价

工程报价根据第四条第一项内容进行报价，报价表格增加单项材料单价、单项材料总价、单项材料的品牌、单项材料的生产厂家、人工费用、其他费用（标注详细）、合计总价。

十、其他要求

1、本项目统一勘查现场，投标单位在勘查现场时对材料进行明确，必要时现场统一增补，没有增补的，以达到使用单位标准为准。对于没有统一增补的情况下，在施工过程中发生额外的材料费用投标方自行承担，招标方不予以支付款额。材料表中明确的材料，以实际发生数为准。

2、对于材料报价表，对上述表格中已经明确的，报价时有缺项时，招标方视投标方总报价完全响应招标方质量、技术要求情况下整体打包后的报价，所缺漏的费用投标方自行承担。

3、本项目不再变更，整体打包。

4、本工程实行全程监督制，材料进场、阶段性工程均由监管人员验收合格后方可进入下一工序。

5、设项目经理的，项目经理每天实行签到制度。

6、本项目现场勘查时间定为7月20日上午9：00，联系人王经理，电话18637376007。

十一、评标细则

| 项目 | 内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资质分值23分 | 资质等级（以验原件为准） |  | 6分 | 没有注册资金0分，注册资金50万以下的得2分，达到建筑装修装饰工程专业承包叁级的得4分，达到贰级以上的得6分。 |
|  | 税务登记证、组织机构代码证（以验原件为准） |  | 2分 | 2分。有税务登记证得1分，没有0分；有组织机构代码证得1分，没有0分。 |
|  | 法人身份证、委托人身份证（以验原件为准） |  | 2分 | 2分。有法人身份证得1分，没有0分；有委托人身份证得1分，没有0分。法人参与的得2分。 |
|  | 安全生产许可证（以验原件为准） |  | 2分 | 有且有效得2分，没有得0分。 |
|  | 委托书原件（以验原件为准） |  | 2分 | 有且有效得2分，没有得0分。法人参与的得2分。 |
|  | 项目经理（以验原件为准） |  | 3分 | 对本工程设项目经理且出示服务于本公司的中级以上证书的得3分，没有得0分。 |
|  | 公司工程业绩（范围为2012年-2014年5月30日止签订的有效合同视为有效，（以验原件为准） |  | 6分 | 6分。每提供一份有效的公司合同（金额不限）得1.5分，最高6分。 |
| 2.投标报价分值60分 | 评标基准价计算方法 |  |  | 评标基准价：评标基准价=所有实质性响应招标文件要求的投标人报价（满5家时去掉一个最高价和一个最低价后取平均值，不足5家时直接取投标报价的平均值）的算术平均值 |
|  | 投标报价评分标准 |  |  | 投标报价与评标基准价相等时得45分； 投标报价高于评标基准价时，每高1%在45分基础上扣2分，扣完为止； 投标报价低于评标基准价时，每低基准价的1%在45分基础上加2分，最多加15分；投标报价低至评标基准价90%时（不含90%）,按每再低基准价的1%在得分的基础上再扣2分，扣完为止；（取百分数小数点后两位，如1.25%） |
| 3.施工组织设计评分分值9分 | 施工方案 | 3分 |  | 3分。有施工方案得3分；没有0分。 |
|  | 质量管理措施 | 2分 |  | 2分。有得2分，没有0分。 |
|  | 安全措施 | 2分 |  | 2分。有得2分，没有0分。 |
|  | 施工人员配置方案及身份证复印件 | 2分 |  | 2分。有施工人员配置方案得1分，没有0分，有施工人员身份证复印件得1分，没有0分。 |
| 4.工期、质量要求及承诺分值8分 | 工期要求 | 1分 |  | 明确响应招标文件工期要求得1分 |
|  | 质量要求 | 1分 |  | 明确响应招标文件及行业要求得1分 |
|  | 质保期 | 4分 |  | 质保期一年的得2分，质保期2年得3分，质保期3年以上的得4分。 |
|  | 售后服务要求 | 2分 |  | 满足招标文件售后服务要求得2分，不满足得0分 |

附件

承诺书

致：河南师范大学:

我们收到了贵单位关于餐厅透明厨房建设的招标文件，经详细研究，我们决定参加该招标活动并报价，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物和服务；

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求；

（3）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料；

（4）我们已经按照招标文件中的规定，提交了壹万元的投标保证金；

（5）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准；

（6）本次投标所发生的一切费用均由我单位自行承担；

（7）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（8）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任；

（9）与本次投标有关的我单位正式通讯地址：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

单位名称：（盖章）           法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

附件

法人代表授权书

致：河南师范大学：

本授权书声明：系                          （投标人名称）现授权委托                经理（姓名、职务）为我单位代理人，参加                  投标活动。代理人在投标、评标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：          ，性别：         年龄：

单位：

部门：                职务：

联系电话：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年  月  日