河南师范大学校友与基金工作办公用房整修项目报价单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:矿棉板 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 394.28 |  |  |
| 2 | 01B004 | 垃圾外运 | 1.顶棚垃圾外运 2.运距自行考虑 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 394.28 |  |  |
| 3 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原地面静电地板及龙骨 2.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 526.45 |  |  |
| 4 | 01B005 | 垃圾外运 | 1.静电地板垃圾外运 2.运距自行考虑 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 526.45 |  |  |
| 5 | 01B006 | 原窗帘及轨道拆除 | 1.原窗帘及轨道拆除 2.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 01B007 | 原空调拆除 | 1.原空调拆除 2.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | 台 | 6 |  |  |
| 7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1480*2350mm 2.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | 樘 | 8 |  |  |
| 8 | 01B008 | 垃圾外运 | 1.门窗垃圾外运 2.运距自行考虑 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 3.48 |  |  |
| 9 | 01B002 | 暖气片及暖气管道拆除 | 1.暖气片及暖气管道拆除 2.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:铲除墙面涂料 2.垃圾外运距离：投标人自行考虑 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 417.66 |  |  |
| 11 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.界面剂一遍 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 750.6 |  |  |
| 12 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm高 2.做法:素水泥结合层一道（内掺建筑胶），10mm厚1:2水泥砂浆粘结层，8mm厚陶瓷面砖踢脚，白水水泥浆擦缝 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m | 291.08 |  |  |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.块料楼地面 2.做法： ①素混凝土结合层一道 ②20厚1:3水泥砂浆抹面压光 ③8~10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 529 |  |  |
| 14 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.0.8厚600*600铝合金板 2.配套金属轻钢龙骨 3.备注：吊顶高度2.8米 4.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 394.28 |  |  |
| 15 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断，75轻钢龙骨，石膏板厚度9.5mm，双面双层，夹层填充隔音棉。 2.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 226.17 |  |  |
| 16 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2.成品实木复合门（密码锁） 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 11.34 |  |  |
| 17 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2.成品实木复合门 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 1.89 |  |  |
| 18 | 01B003 | 电路改造 | 1.包含墙面剔槽、恢复 2.管线敷设，包含弱电及面板安装 3.备注：配管采用PVC16，照明线采用BV-2.5mm2，空调线采用BV4mm2 4.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 398.4 |  |  |
| 19 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:铝合金板灯 2.型号、规格:600*600 3.安装方式:嵌入式 | 套 | 48 |  |  |
| 20 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:暗装单相五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 34 |  |  |
| 21 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:暗装单相五孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 8 |  |  |
| 22 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 7 |  |  |
| 23 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 49 |  |  |
| 24 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:排气扇 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘层数:2层 2.成品窗帘（包含轨道） 3.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 22.2 |  |  |
| 26 | 01B009 | 维修 | 1.将拆除完好的吊顶更换至会议室和仓库吊顶损坏部分 2.其他未尽事宜按现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 01B010 | 保洁 | 1.卫生清洁、达到建设方使用要求 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 011601001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（盖公司章）： 负责人（签字）： 联系人电话： |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1.项目预算价187666.14元，超过预算价为无效报价；

2.施工期25天；

3.质保期2年；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.项目施工单位应按规定为施工人员购买人身意外伤害险等险种；

6.材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工；

7.履约保证金：签订合同前，成交供应商向采购人缴纳中标价3%的保证金作为履行本项目的保证金。履约保证金在定标后由中标方交到河南师范大学账户。质保期（2年）后30个工作日内，履约保证金无息退还。

收款单位：河南师范大学

开户银行：中国建设银行新乡北干道支行

银行账号：4100 1562 7100 5020 0486

8. 满足招标人要求的投标人（或供应商），价格低者中标。

9. 报价单须加盖公司章，否则无效；

10.供应商提交报价单时，请一并将营业执照发送至指定邮箱。