RM2235切片机使用说明

一、功能特点：

- 有0位指示的精准定位系统

- 结构紧凑，符合人体工程学设计

- 机器整体表现出安全概念

- 粗进轮位置接近操作者，符合人体工程学的无疲劳操作、使用舒适，粗进轮的旋转方向可在订货时根据您的习惯设定、机械修块功能键在粗进轮旁边、修块时可以不用转动粗进轮

- 基于专利设计的力补偿系统，手轮极其平滑

- 手轮有两个安全锁定系统

- 安全手轮拥有符合人体工程学设计的手柄、单指操作的手轮锁可将样本锁定在上位、方便更换样本和/或刀片。第二个手轮锁可以将手轮锁定在任意位置

- RM手轮极其平滑，因为没有配重，通过力平衡系统中的弹簧补偿切片动作中产生的力，操作轻松，通过均匀的手轮旋转运动得到极佳的切片效果

- 精准的刀架侧向移动功能确保刀锋全长使用

- 单手操作的样本夹 ，适配所有刀架的刀架底座

- 刀片刀架内置安全护手整个刀锋、确保安全。即使在切片时也能避免潜在的危险

- 宽大的磁力废物槽宽大的废物槽收集切片碎屑，通过磁力与主机连接，方便拆卸清理

- 一体化的方便清理的外壳

二、技术参数：

- 切片厚度 		设定范围：1-60μm

- 定 值：1-10μm以1μm递进；10-20μm以2μm递进；20-60μm以5μm递进。

- 切片厚度指示：视窗 ；粗进：通过粗进轮手动操作

- 修块设定：10μm和30μm ；水平进样：大约30mm ；垂直距离：70mm

- 样本加缩：大约60μm可以关闭此功能 ；最大样本（宽×高×深）：50×66×30mm

- 样本定位：水平8°垂直8°

- 仪器大小：宽（包括手轮）：413mm 深（包括废物槽）：618mm 高（包括存放盘）：305mm

- 净重（元配件）：大约34kg

三、切片机操作程序：

1.	材料放在夹物装置上，夹紧。

2.	切片刀放在夹刀装置上，调节好刀的角度。

3.	把夹刀装置慢慢推进被切物体的边缘，再上紧。

4.	调节厚薄装置到所需要的切片厚度。

5.	用右手顺时针摇动飞轮，每转动一周材料就被切下一片，连续转动切片就会连成蜡带。

6.	每次切完后，必须把切片机上的碎石蜡彻底打扫干净，盖上套子，填写好登记本。

四、注意事项：

- 进入切片室人员首先要承担切片室的安全和责任，要爱护所有的仪器设备，严格按操作程序进行，若有损坏根据情节轻重赔偿。

- 任何人员不得把仪器设备搬到其它的房间去使用，如经发现，不得再进入使用切片室

- 每天都保持切片室的卫生干净，用具整洁，室内安全。

- 人离开切片室前做到认真检查火、水、电、门窗关好，锁好再离开。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月